МБУ

« ЦЕНТР  АРХИТЕКТУРЫ  И  ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА Г. КУРСКА »

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ   ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

« ЗНАМЕНСКИЙ   СЕЛЬСОВЕТ »  ЩИГРОВСКОГО   РАЙОНА

КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ТОМ  1

МАТЕРИАЛЫ  ПО  ОБОСНОВАНИЮ  ПРОЕКТА

ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА .

г.  Курск , 2017 г.

МБУ

« ЦЕНТР  АРХИТЕКТУРЫ  И  ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА Г. КУРСКА »

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ   ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

« ЗНАМЕНСКИЙ   СЕЛЬСОВЕТ »  ЩИГРОВСКОГО   РАЙОНА

КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ТОМ  1

МАТЕРИАЛЫ  ПО  ОБОСНОВАНИЮ  ПРОЕКТА

ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА .

Директор МБУ « ЦАиГ г. Курска »                                    Косырев Ю.С.

Начальник отдела                                                                 Анисимов В.А.

Главный  специалист                                                           Меркушова И.В.

г.  Курск , 2017 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Материалы  по  обоснованию  проекта  генерального  плана

( текстовая  часть )                                                                                               Том 1

Графическая часть :

1.  Карта современного  использования  территории  и

положения поселения  в системе расселения  Щигровского

района  .                                                                                                  Лист  1

2.  Карта  ограничений   использования   территории

и  анализа   её   комплексного   развития .                                          Лист  2

3.  Карта  развития  транспортной  инфраструктуры  .                                Лист  3

4.  Карта  развития  инженерной  инфраструктуры  и  инженерного

благоустройства   территории  .                                                                 Лист  4

Перечень  основных  факторов   риска   возникновения  ЧС

природного  и  техногенного  характера ( текстовая  часть )                           Том 2

Графическая  часть :

1.  Карта  территорий , подверженных  риску  возникновения  ЧС

природного  и  техногенного  характера .                                           Лист  1

Положение  о  территориальном  планировании

( текстовая  часть )                                                                                                Том 3

Графическая  часть :

1.  Карта  функциональных  зон .                                                                   Лист  1

2.  Карта  планируемого  размещения  объектов  местного

значения  .                                                                                             Лист  2

3.  Карта  границ  населенных  пунктов .                                                       Лист  3

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ……………………………………………………………………..….….         5

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО   ПЛАНА .

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ:

1. Анализ существующего состояния территории……………………………….          6

1.1.  Щигровский  муниципальный  район ……………………………………           6

1.2.  Общие  сведения   …………………...............………….…………………           7

1.3.  Краткая характеристика природных условий …………………................           8

1.3.1  Почвенно-климатические  ресурсы……………………………………..            8

1.3.2. Инженерно-геологические  условия…………………………………….            9

1.3.3. Гидрография  и  ресурсы  поверхностных  вод…………………………          11

1.3.4. Минерально-сырьевой  комплекс……………………………………….           11

1.4.  Земельный фонд. Структура земель по целевому назначению и

использованию…………………….………………………………….……………..        12

2. Социально-экономическое состояние территории …………….….………....           12

2.1.  Агропромышленный  комплекс ….………………………………….……          12

2.2.  Объекты культурного наследия……………..………………………….…          13

2.3.  Население (демографическая ситуация). Анализ динамики и тенденции        14

2.4.  Жилищное строительство и жилищная обеспеченность ……………..…         18

2.5.  Социальное обслуживание населения …………………………………..…       20

3.  Современная архитектурно-планировочная организация территории.                    24

3.1. Расселение и система населенных мест ………………….………..…….…        24

3.2. Транспортная инфраструктура ………………….………………………..…        25

3.3.  Инженерная инфраструктура …………………….………………………..         26

3.3.1.  Водоснабжение…….………………………………………………………        26

3.3.2. Водоотведение……….……………………………………………….……         27

3.3.3. Электроснабжение……….………………………………………..………         27

3.3.4. Теплоснабжение…………………………………………………………..          27

3.3.5. Газоснабжение……………………………………………….………….…         28

3.3.6. Связь…………………………………………………………………………….  28

3.4.  Перечень мероприятий по развитию  функционально-планировочной

структуры территории. ……………………………………………………          29

3.4.1. Предложения  по  изменению  границ  населенных  пунктов  за  счет  их

территориального  развития……………………………………………......        29

3.4.2. Предложения  по  территориальному  планированию  и  этапы  их

реализации…………………………………………………………………..        31

ГРАФИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ :

1.  Карта  современного  использования  территории  и положения

поселения  в  системе  расселения Щигровского  района .                            лист  1

2.  Карта ограничений  использования   территории  и анализа  её

комплексного  развития  .                                                                                  лист  2

3.  Карта  развития  транспортной  инфраструктуры  .                                        лист  3

4.  Карта  развития  инженерной  инфраструктуры  и инженерного

благоустройства  территории .                                                                           лист  4

ВВЕДЕНИЕ

Изменения  в  Генеральный  план  муниципального  образования                                      " Знаменский  сельсовет "  внесены  на  основании  постановления  Администрации Щигровского  района  Курской  области     от  21.06.2017 г.  № 88  «О  комплексной  разработке  проекта «Внесение  изменений  в  Генеральный  план  и  внесение  изменений  в  Правила  землепользования  и  застройки  муниципального  образования «Знаменский  сельсовет» Щигровского  района  Курской  области» .

Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования «Знаменский сельсовет» осуществлено муниципальным бюджетным учреждением «Центр архитектуры и градостроительства города Курска» (далее МБУ «ЦАиГ                        г. Курска») в соответствии с техническим заданием и муниципальным контрактом                           № 48-17 на выполнение проектных работ.

Графическая и текстовая часть Генплана по составу и содержанию соответствует требованиям Градостроительного Кодекса  Российской Федерации (далее – РФ) и техническому  заданию  на разработку  Генплана  и отвечают действующим нормам и правилам.  Генплан  является  муниципальным  нормативно - правовым  актом  и , учитывая местную специфику, регламентирует градостроительную деятельность на территории МО  « Знаменский  сельсовет », основные направления и принципы которой определены в рамках реализуемой муниципальной градостроительной политики, формируемой на базе реализации утвержденной градостроительной документации. Генплан действует на территории МО « Знаменский  сельсовет » в пределах границ поселения.

Положения Генплана обязательны для исполнения всеми субъектами градострои-  тельных отношений, в том числе органами государственной власти и местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. Генплан является основой для разработки Правил землепользования и застройки МО «Знаменский сельсовет ».  Настоящий Генплан применяется наряду с техническими регламентами, нормативами и стандартами, установленными уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности сооружений, сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды, иными обязательными требованиями. Генплан состоит из обобщенных  карт по анализу современного состояния территории с рассмотрением проблем и направлений ее комплексного перспективного развития, включая вопросы градостроительного (территориального и функционального) зонирования территории МО « Знаменский  сельсовет », размещения объектов социального обслуживания населения, развития производственно-коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, объектов и сетей инженерно-технического обеспечения, ограничений по отношению к объектам культурного наследия и особо охраняемым природным территориям  , анализа источников риска возникновения чрезвычайных ситуаций и требований пожарной безопасности.

В   работе    учитывались    проектные    материалы     Схем    территориального планирования   Курской  области   и   Щигровского   района   ,   другие    источники информации .

Проект Генплана состоит из текстового и графического материала , на бумажных и электронных носителях.

МАТЕРИАЛЫ  ПО ОБОСНОВАНИЮ  ПРОЕКТА  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА

    - Анализ существующего состояния территории и градостроительная

ситуация

1.1.    Щигровский  муниципальный  район.

Щигровский муниципальный район расположен в северо-восточной части Курской  области. На севере Щигровский район граничит с Орловской  областью , на  востоке -

с  Черемисиновским  районом ,  на  юге   -   с  Тимским  и  Солнцевским  районами ,  с

западной   стороны    -   с   Курским  и  Золотухинским   районами   Курской   области .

C 21 октября 2004 года ( Закон  Курской  области  № 48-ЗКО « О  муниципальных

образованиях  Курской  области ) на территории муниципального района имеется  18 сельских  муниципальных   образований  :

Муниципальное  образование                  Административный  центр

Большезмеинский  сельсовет                                   с. Большой  Змеинец

Вишневский  сельсовет                                             п. Вишневка

Вышнеольховатский  сельсовет                               д.  Апухтина

Вязовский  сельсовет                                                с.  Вязовое

Защитенский  сельсовет                                           с.  Защитное

Знаменский  сельсовет                                              д.  Пожидаевка

Касиновский  сельсовет                                            д.  Касиновка

Косоржанский  сельсовет                                         с.  Косоржа

Кривцовский  сельсовет                                           д.  Кривцовка

Крутовский  сельсовет                                              д.  Крутое

Мелехинский  сельсовет                                           с.  2 ое  Мелехино

Никольский  сельсовет                                              д.  Длинная

Озерский  сельсовет                                                  п.  Плодовый

Охочевский  сельсовет                                              д.  1 ая  Семеновка

Пригородненский  сельсовет                                    сл.  Пригородняя

Теребужский  сельсовет                                            с.  Нижний  Теребуж

Титовский  сельсовет                                                 д.  Басово

Троицкокраснянский  сельсовет                               д.  Сидоровка

В  Щигровском  районе  насчитывается   167  сельских    населенных  пунктов , численность  населения  района  по  состоянию  на 01.01.1990 г. - 18072 чел.,

на  01.01.2003 г. - 15099  чел. , на  01.01.2010 г. - 13001  чел.

Согласно  данным   схемы  территориального  планирования  Щигровского  района   численность  населения   на  2020 г.  планируется  по  инерционному  пути  развития  района - 10849  человек ,  по  инновационно -  прорывному   сценарию   развития - 11606  человек .

Площадь  территории  -1,265  тыс. км²  или  4,3 % территории  Курской  области  .

1.2         Общие сведения.

Официальное  название  поселения – Муниципальное  образование

« Знаменский  сельсовет » Щигровского  района  Курской  области , в  народе  Знаменка .

Знаменка  -  это  степная  равнина , упирающаяся  в  центре  села  в  холмы  Среднерусской  возвышенности . здесь  находится  одна  из  наиболее  высоких  точек  Тимско – Щигровской  гряды – около  280,0 м.   Это  знаменитый  Знаменский  курган , на  котором  состязались  соседствующие  племена  наших  далеких  предков .

В  последствии  с  10 века  здесь  располагались  отряды  богатырей  для  охраны  границ  Древнерусского  государства  от  кочевников ( сарматов , хазар , печенегов , половцев , монголо-татар )  и  курган  являлся  одним  из  сторожевых  постов  русской  рати . Территория  начала  активно  заселяться  лишь  в  17 – 18 в.в. , когда  границы  России  расширились  на  восток .

МО « Знаменский  сельсовет » наделен  статусом  сельского  поселения  Законом   Курской  области  от  21.10.2004 г. № 48 - ЗКО « О муниципальных  образованиях  Курской  области »  и  является одним  из  18  аналогичных административно-территориальных образований (поселений)  Щигровского  района Курской  области .  Площадь  МО « Знаменский  сельсовет » – 75,59  кв. км . Территория  сельсовета

располагается  в  северо-западной  части  муниципального  района .

МО «Знаменский  сельсовет» с северной  стороны  граничит  с  МО « Теребужский  сельсовет » , с  востока  -  с  МО « Касиновский сельсовет»  и МО « Кривцовский сельсовет », с  южной  стороны - с  МО « Охочевский  сельсовет » и МО

« Троицкокраснянский  сельсовет » , с  запада - с  Золотухинским  районом .

В  состав   МО «Знаменский  сельсовет » входят  17  населенных  пунктов:

д.Пожидаевка, с.Богородицкое, д.Витчиновка, д.Грязное, п.Дубовец, д.Желябовка, д.Карташовка, п.Мазыринский, д.Матвеевка, с.Новая Слобода, д.Новая Чижовка, д.Поповец, х.Поповецкие выселки, д.Старая Чижовка, д.Струковка, п.ст.Теребуж, д.Шатиловка.

Численность  населения  МО « Знаменский  сельсовет »  на  01.12.2011 г. составляет  695 человек , что составляет  0,02  %  от общего населения  Щигровского  района  .

1.3. Краткая характеристика природных условий.

1.3.1.  Почвенно-климатические  ресурсы

Территория  сельсовета  относится  к  южному  агроклиматическому  району  Курской  области  с  умеренно - континентальным  климатом .

Среднемесячная  температура  самого  теплого  месяца ( июль ) + 19,5°С  , среднемесячная  температура  самого  холодного месяца ( январь ) - 8,5 °С . Абсолютный  максимум  температуры  + 37 °С , абсолютный  минимум  - 38 °С .

Среднегодовое количество осадков  650  миллиметров , две  трети  годового  объема  осадков  выпадает  в  виде  дождя , остальное -  в  виде  снега .

Теплый период длится 220-235 дней. Продолжительность солнечного сияния за год 1775 часов, что составляет 44% от возможной.   Зимой снеговой покров составляет 15-40 см, грунт промерзает до 60 см. Ледостав – ноябрь-декабрь, вскрытие рек происходит во второй половине марта – первой половине апреля. Ветровой режим меняется мало. В теплый период (апрель-сентябрь) преобладают западные, северо-западные и северо-восточные ветры. В холодный период (октябрь-март) – юго-западные ,  восточные  и  юго-восточные . Среднемесячная  скорость   ветра  от  2,7  до 6,3 м/с.

Преобладающие  почвы :

-   черноземы  составляют  - 80.7 % , почвы  балок  занимают  - 6.5 % , серые

лесные -  3.2 % , пойменные  -  3.4 % , почвы  водоразделов  -  3.3 % .

По  механическому  составу  наибольшее   распространение  получили  тяжело- суглинистые  почвы .

Природные условия в целом благоприятны для хозяйственной деятельности, развития производства и расселения :

    - почвенно-климатические условия способствуют выращиванию всех сельскохозяйственных культур ;

    - рельеф территории не создает препятствий для расселения, развития производства и строительства ;

    - мягкий температурный режим, относительно теплое лето, живописный рельеф, наличие лесных массивов в сочетании с водными поверхностями создают благоприятные условия для проживания населения и организации отдыха.

1.3.2.  Инженерно-геологические   условия

Территория сельсовета расположена в лесостепной зоне, на Тимско-Щигровской гряде, надпойменных террасах   реки  Тускарь (бассейн р. Днепр), в зоне  её водосбора и её притока р. Теребуж.

Застройка  населённых пунктов   частично примыкает к пойменной части водотока.

Местность с довольно незначительным перепадом высот, в отметках 183.6  на уровне меженя  р. Тускарь  – 241.9, с подъёмом от пойменной части водных объектов.

Густота овражно-балочной сети  ниже средней, выделяются 3 балки , образующих долины водотоков . Склоны и долины  балок  в  незначительной части заполнены кустарниковой растительностью.

Уровень активации эрозионных процессов средний, выражены эрозионные размывы в долине р. Тускарь и примыкающей овражной сети.

Территории , прилегающие к  долине рек  и  притоков, расположены на породах комплекса  нерасчленённых покровных  отложений .  Комплекс   представлен преимущественно пылеватыми и лессовидными суглинками , реже глинами , супесями  и  лёссами  .  Мощность  комплекса  от  1 до  30 м.  ( в  среднем  составляя 5-10 м.) . При замачивании породы комплекса склонны к просадкам, легко подвергаются  размыву  с  образованием  оврагов  , суффозионных  провалов  , просадочных  воронок. Комплекс распространен сплошным чехлом на водораздельных пространствах, склонах речных долин и местами на высоких надпойменных террасах.

В пойменной части реки и притоков   аллювиальный  четвертично-современный инженерно-геологический комплекс (комплекс внеледниковых отложений) представлен переслаивающимися песчаными и глинистыми породами с линзами гравийного материала . Мощность комплекса находится в пределах 1-20 м.

С данным комплексом связаны процессы заболачивания и боковой речной  эрозии . Глинистые отложения представлены преимущественно пылеватыми суглинками, реже супесями и глинами, обычно в пластичной консистенции.                              К данному комплексу приурочены процессы боковой речной эрозии, заболачивания, просадочные явления на вторых надпойменных террасах.

Подстилающими породами являются  породы турон-маастрихтского инженерно-геологического комплекса. Залегает на глубине 10-15 м, выходя на поверхность в склонах долин и по северному краю своего распространения. Литологические разности комплекса представлены мелом, мергелем и песком. Мощность комплекса составляет 30-45 м. Характерной особенностью описываемого комплекса является наличие в нем верхней и нижней трещиноватых зон. В пределах этих зон мело-мергельные отложения часто подвержены проявлению карстово-суффозионных процессов. Карсто-суффозионные воронки чаще приурочены к коренным склонам долины и нередко заполнены песчаным материалом.

Наиболее возвышенные участки надпойменных террас сложены породами палеогенового инженерно-геологического комплекса. В верхней и нижней части разреза комплекс представлен, в основном, песками с прослоями песчаников и глин. В средней части обычно преобладают глины с прослоями мергелей. Мощность комплекса изменяется от 2-3 м до 40 м. С породами комплекса связано появление мелких оползневых подвижек и интенсивное развитие эрозионных процессов, выражающихся в образовании густой овражно-балочной сети.

Комплексы являются средой  развития  преимущественно эрозионных процессов, суффозии, просадок, плоскостного смыва.

1.3.3.  Гидрография  и  ресурсы  поверхностных  вод

Территория  сельсовета  расположена   на надпойменных террасах   реки Тускарь (бассейн р. Днепр), в зоне  её   водосбора   и   её притоков .

Различается 4 условных водораздела, склоны надпойменных террас имеют уклон 4-8 градусов.

На территории сельсовета расположены  6  водных объектов -.река  Тускарь , два её притока и    пруд  у   д. Карташовка , полным  объемом  2340 тыс. куб. м. , зеркалом  воды – 158 га. ( данные  инвентаризации 1997-98 г. г. ) , используемый  для  рыборазведения , пруд  ИП Носорева  Э.И. , площадью  49 га. , пруд  ИП Полякова Н.М. , площадью 24 га.

Река  Тускарь  берет  начало  из  родников  на  Тимско – Щигровской  гряде  близ  деревни  Новоалександровка . Русло  реки  извилистое , шириной  2 – 5 м.  в  верховьях  до  15 – 20 м.  в  среднем  течении . Средний  годовой  объем  стока  реки  в  створе  плотины  у

д. Карташовка  составляет  20,9 млн.  куб. м.

Кроме  р.  Тускарь  по  территории  сельсовета  протекает  один  из  значительных  притоков - река  Теребуж  и  ручей  Грязный .

В пойменной части реки  и притоков имеются  подзоны сильного и умеренного подтопления грунтовыми водами, выражающиеся процессами заболачивания и олуговения территории (за счёт подпора реки на сопрягаемую территорию, уменьшения пропускной способности русла, приёма поверхностных стоков) .

Поверхностный сток на территориях населённых пунктов не организован.

Затопление пойменной части водотока на территории сельсовета – мелководное (при половодье 1% обеспеченности – до 0.4м.), ширина зон затопления – до 0.7км, застройка населённых пунктов в зону затопления  не попадает.

1.3.4.  Минерально-сырьевые ресурсы

На  территории  сельсовета  находятся  три  из  шести  участков ( Знаменско-Богородицкое , Пожидаевское , Ново-Слободское )  Тускарного  месторождения  фосфоритов , выявленного  в  1929 году  и  разведанного  в  1958-1963 годах  Курской  геолого-разведочной  экспедицией .

Полезная  фосфоритоносная  толща на  разных  участках  неодинакова , встречаются  2-3  фосфоритных  горизонта .

В  настоящее  время  месторождение  не  эксплуатируется .

1.4.   Земельный фонд.

Структура земель по целевому назначению и использованию.

По данным, представленным администрацией «МО Знаменский сельсовет», на территории  имеются земли следующих категорий:

Баланс земель на территории  МО « Знаменского  сельсовета»

(существующее положение)                                            Таблица 1.

| № п/п | Наименование зон | Площадь (га) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 6907,8 | 91,4 |
| 2. | Земли населенных пунктов | 538,0 | 7,1 |
| 3. | Земли промышленности, транспорта , связи и иного назначения | 92,2 | 1,2 |
| 4. | Земли лесного фонда | 21,0 | 0,3 |
| 5. | Общая площадь земель (в границах МО) | 7559,0 | 100 |

Данные, приведенные в таблице 1, графически можно представить следующим образом:

Диаграмма № 1 – Баланс земель на территории  "Знаменского сельсовета», га

2. Социально-экономическое состояние территории.

2.1.  Агропромышленный комплекс.

На  территории  Знаменского  сельсовета  действует  ООО « Хлебороб » ,

ООО « Хлебороб + Т » , ООО « Русский  Ячмень » , ЧП Мадыгин .

Сельскохозяйственное  производство  специализируется   на  выращивании  зерновых  ( 73%) и  кормовых  (12%) культур , а  также выращиванием  технических  культур , овощей , картофеля , разведением  крупного  рогатого  скота  ,  свиноводством , разведением  рыбы  .

Кроме  того  действуют  четыре  фермерских  хозяйства :

КФК  Дубина  А.М. ,  КФК  Стебеняева  В.И. ,  КФК  Захарова  Е.Н. ,

КФК Малышева Ю.Н.

Основной целью территориального планирования является  создание  эффективного механизма функционирования  отрасли на основе  имеющегося потенциала для увеличения  производимой продукции  и обеспечения  ее сбалансированного развития на территории муниципального образования.

Достижение цели предусматривает  решение следующих задач:

- формирование законченных циклов  производства  и переработки сельскохозяйственной продукции, в том числе  за счет строительства перерабатывающих предприятий  и организации потребительских кооперативов;

- развитие хозяйств различных форм собственности  и различной специализации;

- улучшение качества жизни на селе  путем разработки  и реализации  целевых подпрограмм социального  и инженерного характера и др.

Дальнейшее развитие аграрной  сферы  Щигровского района  во многом  будут определять стратегии развития  основных компаний  - собственников  сельскохозяйственных предприятий. Их приоритеты  во многом зависят  от потребностей рынка . Тем не менее, можно выделить  основные направления развития отрасли:

- постепенное обновление  основных фондов в сельском хозяйстве,  интенсификация  производства;

- развитие высокотоварного  растениеводства , ориентированного  на наиболее  востребованные  на рынке  культуры: сахарную свеклу, зерновые;

- развитие высокоинтенсивного  животноводства .

2.2.   Объекты культурного наследия.

По данным инвентаризации  памятников , проходившей в рамках Российской  «Наследие» (в1992-1995г) на территории  МО «Знаменский  сельсовет» Щигровского района Курской области зарегистрированы следующие объекты  культурного  наследия :

памятник  регионального  значения :

-   братская  могила    воинов  Советской  Армии , погибших  в  период  Великой

Отечественной  войны , в д. Пожидаевка.  Захоронено и  установлено  фамилий  на  15  человек .   Скульптура  установлена  в  1959 г.

выявленный  памятник  истории  местного  значения :

-   усадьба  депутата  Государственной  Думы  Маркова Е.Л. ( конец ХIХ века )  в с.Богородицкое .

2.3.   Население (демографическая ситуация). Анализ динамики и тенденции.

Современная демографическая ситуация России близка к экстремальной: ежегодно численность её населения с начала 90-х годов сокращается на миллион человек. Проблема депопуляции населения – устойчивого превышения смертности над рождаемостью –  настолько обострилась, что в ежегодном послании Президента она обозначена как одна из главных. По продолжительности жизни наше общество вернулось на 40 лет назад, к уровню послевоенных лет. Все это является следствием: растущей смертности в результате растущей депрессии, высокого уровня младенческой смертности, а также ненадежной финансовой базы здравоохранения, низкого уровня жизни населения.

По прогнозам, если не будет принято радикальных мер, население нашей страны уменьшится к середине 21 в. примерно до 100 млн. человек. Численность населения Щигровского района по итогам переписи 2010года составила 11,994 тыс. чел.  Численность  МО «Знаменский сельсовет» по данным переписи 2011 г. составляет – 631 человек.

Характеристика структуры общей численности населения поселения по итогам переписи 2011г.. (по всем населенным пунктам входящих в его состав) представлена в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование поселения | Численность, всего,чел | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д.Пожидаевка | 329 | 46,0 |
| 2. | с.Богородицкое | 32 | 4,48 |
| 3. | д.Витчиновка | 43 | 6,0 |
| 4. | д.Грязное | 4 | 0,56 |
| 5. | п.Дубовец | 1 | 0,14 |
| 6. | д.Желябовка | 13 | 1,82 |
| 7. | д.Карташовка | 7 | 0,98 |
| 8. | п.Мазыринский | 26 | 3,64 |
| 9. | д.Матвеевка | 27 | 3,78 |
| 10. | с.Новая Слобода | 51 | 7,13 |
| 11 | д.Новая Чижовка | 36 | 5,03 |
| 12 | д.Поповец | 27 | 3,78 |
| 13. | х.Поповецкие выселки | 14 | 1,94 |
| 14. | д.Старая Чижовка | 32 | 4,47 |
| 15. | д.Струковка | 63 | 8,81 |
| 16. | п.ст.Теребуж | 0 |  |
| 17. | д.Шатиловка | 10 | 1,40 |
|  | Итого | 715 | 100,0 |

Крупнейший населённый пункт — село Пожидаевка с числом проживающих – 329 человек – 46,0 % от всей численности МО «Знаменский сельсовет».

Динамика изменения численности населения за период 2009-2011годы

Таблица №3

| № п/п | Наименование поселения | Численность, всего,чел.2009г | Численность, всего ,чел 2010г. | Численность, всего,чел.2011г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д.Пожидаевка | 323 | 321 | 329 |
| 2. | с.Богородицкое | 39 | 40 | 32 |
| 3. | д.Витчиновка | 46 | 46 | 43 |
| 4. | д.Грязное | 8 | 7 | 4 |
| 5. | п.Дубовец | 1 | 1 | 1 |
| 6. | д.Желябовка | 17 | 16 | 13 |
| 7. | д.Карташовка | 7 | 7 | 7 |
| 8. | п.Мазыринский | 32 | 27 | 26 |
| 9. | д.Матвеевка | 28 | 27 | 27 |
| 10. | с.Новая Слобода | 52 | 51 | 51 |
| 11. | д.Новая Чижовка | 38 | 36 | 36 |
| 12. | д.Поповец | 29 | 28 | 27 |
| 13. | х.Поповецкие выселки | 17 | 14 | 14 |
| 14. | д.Старая Чижовка | 39 | 36 | 32 |
| 15. | д.Струковка | 64 | 64 | 63 |
| 16. | п.ст.Теребуж | 0 | 0 | 0 |
| 17. | д.Шатиловка | 10 | 10 | 10 |
|  | Итого | 750 | 731 | 715 |

Динамика численности населения МО «Знаменский сельсовет» в 2011 году, показала, что за счет естественной убыли,  население уменьшилось на 4,7%, что можно видеть на диаграмме:

Диаграмма №2. Численность населения в 2009г. - 2011годах по населенным пунктам.

Раскладка численности населения не является показателем для характеристики трудоспособного населения МО «Знаменский сельсовет».  Для этого рассмотрим динамику численности трудоспособного  населения, которая приведена в таблице 4.

Структура населения поселения в трудоспособном возрасте на 01.01.2012г.

Таблица 4

| № п/п | Наименование поселения | Численность, всего,чел. | В том числе: трудоспособного возраста | В т.ч. пенсионеров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д.Пожидаевка | 329 | 220 | 41 |
| 2. | с.Богородицкое | 32 | 25 | 6 |
| 3. | д.Витчиновка | 43 | 25 | 10 |
| 4. | д.Грязное | 4 | 4 | 2 |
| 5. | п.Дубовец | 1 | 0 | 1 |
| 6. | д.Желябовка | 13 | 8 | 5 |
| 7. | д.Карташовка | 7 | 6 | 1 |
| 8. | п.Мазыринский | 26 | 16 | 7 |
| 9. | д.Матвеевка | 27 | 12 | 6 |
| 10. | с.Новая Слобода | 51 | 31 | 14 |
| 11. | д.Новая Чижовка | 36 | 20 | 8 |
| 12. | д.Поповец | 27 | 16 | 2 |
| 13. | х. Поповецкие выселки | 14 | 9 | 0 |
| 14. | д.Старая Чижовка | 32 | 18 | 8 |
| 15. | д.Струковка | 63 | 38 | 13 |
| 16. | п.ст.Теребуж | 0 | 0 | 0 |
| 17. | д.Шатиловка | 10 | 4 | 3 |
|  | Итого | 715 | 452 | 127 |

График № 2 – Структура населения в трудоспособном возрасте посостоянию на 01.01.2012 г

Из данных таблицы №6 и графика  видно, что трудоспособное население МО «Знаменский  сельсовет» составляет более 60%. Это указывает на то, что данное положение положительно сказывается  на социально -экономической сфере МО «Знаменский сельсовет».

Трудоспособное население  представлено в возрасте до 50 лет., а это значит, что при создании нормальных условий жизни и работы  возможно воспроизводство  населения за счет миграции из других городов и районов России.

Далее рассмотрим в каких же сферах деятельности  занято население  муниципального образования.

Структура работающего населения поселения по месту расположения работы

Таблица 5

| № п/п | Наименование поселения |  | Численность ,чел. работающего населения | промышленность | служащие | Тор говля | образование | Здравоохр. | с/х | общепит | кульура | связь | строители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | МО «Знаменский сельсовет» | 75 | 0 | 6 | 7 | 25 | 2 | 22 | 0 | 5 | 3 | 0 |

В отраслевой структуре занятости доминируют  работники сельского хозяйства (29%). Другие виды экономической деятельности представлены  примерно в равных  объемах (таблица 5).

Таким образом, проведенный анализ демографического потенциала МО «Знаменский сельсовет» занятости трудоспособного населения показывает, что в населенных пунктах поселения  имеется потенциал, способный поддержать и принять  участие в развитии отраслей сельскохозяйственного направления, участвовать  в осуществлении Программ, разработанных в районе с участием МО «Знаменский сельсовет».

2.4.   Жилищное строительство и жилищная обеспеченность.

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной  инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития МО «Знаменский сельсовет».

В соответствии с данными, представленными администрацией МО «Знаменский сельсовет»   наличие общей площади жилого фонда на территории поселения на 01.11.2012г. составляет 14800 м2.

В МО «Знаменский сельсовет»  частный жилищный фонд – 14800 м2 (который составляет 100% всего жилищного фонда поселения). Государственная и муниципальная собственности на территории МО «Знаменский сельсовет» отсутствует.

Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный аспект. Количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности.

Средняя обеспеченность жилищным фондом – показатель, характеризующий

качество жилищного строительства и темпы его развития. Средняя жилищная обеспеченность  составила 20,7 м2/чел.  Уровень благоустройства жилищного фонда, по имеющимся видам инженерного оборудования МО «Знаменский сельсовет» является достаточно низким (таблица 10). Всего  в  17 населенных пунктах – 230 жилых домов.   Процент обеспеченности жилищного фонда централизованным водопроводом 104 домов составляет – 45%, природным газом – 121домов  - 53%.

Уровень благоустройства жилищного фонда поселения на 01.11.2012г.

Таблица 6

| № п/п | Обеспеченность инженерным оборудованием | Кол-во домов | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод | 104 | 45 |
| 2 | Газификация | 121 | 53 |

График №3 – Уровень благоустройства жилищного  фонда поселения на 01.11.2012 г.

Если рассматривать уровень благоустройства жилищного МО «Знаменский сельсовет».

· Благоустройство жилищного фонда поселения является  низким (не превышает 40,6%) и   представлено  не  всеми  видами  инженерного  оборудования  .

Почти весь существующий жилищный фонд МО «Знаменский сельсовет»  представлен коттеджной застройкой и составляет более  95% от общего количества  жилищного фонда поселения . На долю малоэтажной  секционной  застройки приходится менее 5% жилого фонда, а зданий многоэтажной  застройки  на территории поселения нет.

2.5.   Социальное обслуживание населения.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.  Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни. Обеспеченность такими нормируемыми видами обслуживания, как:

- Дошкольные детские учреждения ;

- Общеобразовательные школы ;

- Медицинские учреждения ;

- Спортивные объекты ;

- Учреждения и предприятия обслуживания населения .

Обеспеченность основными нормируемыми видами обслуживания

Таблица № 7

| № п/п |  | Учреждения,предприятия | Ед. изме- рения |  | Совр. Состо- яние |  | Необхо- димо по нормам | % обеспе-ченности |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Дошкольные детские учреждения | Мест на |  | 15 |  | 15 | 100 |  | Региональные нормы град. проектирования |
|  |  |  | 1000 чел. |  |  |  | 32 |  |  |  |
|  |  | Охват детей в возрасте 1-6 лет | % |  |  |  | 70 |  |  | СП 42.13330.2011 |
| 2 |  | Общеобразовательные школы | Учащ. |  | 200 |  | 63 | 317 |  | Региональные нормы град. проектирования |
|  |  |  | На 1000 чел |  |  |  | 87 |  |  |  |
|  |  | Охват детей в возр 7-15 лет | % |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Амбулаторно-поликлинические учреждения | Посещ.в смену |  | 0 |  | 13 | 0 |  |  |
|  |  |  | На 1000 чел. |  |  |  | 18,15 |  |  | Региональные нормы град. Проектирования |
| 4 |  | Аптеки | Объект |  |  |  | 1 |  |  | По заданию на проектирование |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Учреждения культурно-досугового типа (дома культуры, клубы ит.п.) | Мест в зале |  | 150 |  | 216 | 69 |  |  |
|  |  |  | На 1000 чел. |  |  |  | 300 |  |  | Региональные нормы град. проектирования |
| 6 |  | Библиотеки | Един хранения |  | 9100 |  | 4300 | 212 |  | СП 42.13330.2011 |
|  |  |  | На 1000 чел. |  |  |  | 6000 |  |  | Региональные нормы град. проектирования |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Физкультурно-спортивные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Спортивные залы | кв.м |  | 216 |  | 42 |  |  |  |
|  |  |  | На 1000чел. |  |  |  | 60 |  |  | Региональные нормы град. проектирования |
| 8 |  | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м |  | 0 |  | 5000 | 0 |  |  |
|  |  |  | На 1000чел. |  |  |  | 7000 |  |  | Региональные нормы град. проектирования |
| Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Магазин смешанной торговли | М2 |  | 90 |  | 210 | 43 |  |  |
|  |  |  | На 1000 чел. |  |  |  | 300 |  |  | СП 42.13330.2011 |
| 10 |  | Предприятие общественного питания | Пос.мест |  | 25 |  | 29 | 86 |  |  |
|  |  |  | На 1000 чел. |  |  |  | 40 |  |  | По заданию на проектирование |
| 11 |  | Предприятие централизованного выполнения заказов | Раб.мест |  | 0 |  | 2 | 0 |  |  |
|  |  |  | На 1000 чел. |  |  |  | 3 |  |  | По заданию на проектирование |
| Административно-хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Административные здания | Объект на пос.. |  | 1 |  | 1 | 100 |  | Администрация поселения |
| 13 |  | Отделение связи | Объект на пос.. |  | 1 |  | 1 | 100 |  |  |
| 14 |  | Опорный пункт охраны порядка | Объект на пос.. |  |  |  | 1 |  |  | По заданию на проектирование |

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных (ДДУ) и школьных общеобразовательных учреждений, является охват детей   в   возрасте   1-6   лет  и   7 -17  лет   этими   учреждениями .  На   основании

СП 42.13330.2011  охват  детей   ДДУ общего типа, должен  составлять 70% . В МО «Знаменский сельсовет»  имеется группа  дневного  пребывания  при  школе , вместимостью  -  15 мест ,  что  соответствует  действующим  нормам  .

Обеспеченность поселений общеобразовательными учреждениями должна составлять 100% (детей неполным средним образованием) и 75% (детей средним образованием) при обучении в одну смену.  Общеобразовательные учреждения в МО «Знаменский сельсовет»   представлены школой с фактической вместимостью - 200 мест  при  необходимых  по  нормативу  62мест.

Таким образом, охват детей школьного возраста в поселении осуществлен в полной мере. На территории МО «Знаменский сельсовет»  имеется учреждение дополнительного образования детей. Соответственно, охват детей школьного возраста МУДОД в поселении составляет – 99% (вместо нормативных 10%  от общей численности детей поселения школьного возраста (или 11 мест)).

Учреждение  дополнительного образования  организовано в здании школы.

С середины 90-х годов проводится поэтапное реформирование сети учреждений здравоохранения, перераспределение части объемов помощи стационарного сектора в амбулаторный. Из амбулаторно-поликлинических учреждений  на  территории МО «Знаменский сельсовет»  имеется  только  ФАП .

Данное медицинское учреждение обслуживает население поселения не в полной мере , что  ведет  к  нарушению   выполнения «Постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007г. N 286 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи». Программа основана на обеспечении сбалансированности обязательств государства по предоставлению бесплатной медицинской помощи с имеющимися ресурсами, и направлена на создание единого механизма реализации прав граждан РФ по получению бесплатной медицинской помощи гарантированного объема и качества, за счет всех источников финансирования и повышение эффективности использования имеющихся ресурсов здравоохранения.

МО «Знаменский сельсовет»  обеспечен  спортивными  сооружениями  не  в  полной  мере ,  плоскостные спортивные сооружения отсутствуют .

Обеспеченность жителей поселения учреждениями культуры находится в немного  ниже  нормативного уровня . Учреждения культуры в поселении представлены сельским  домом  культуры   в  д. Пожидаевка.

Из приведенных выше  показателей следует:

По учреждениям образования - в части ДДУ обеспеченность равна нормативной уровня; в части общеобразовательных учреждений  -  выше  нормативного уровня; - в части детских учреждений дополнительного образования - население поселения обеспечено полностью.

По учреждениям здравоохранения (амбулаторно-поликлинические учреждения) обслуживание  населения  на  надлежащем  уровне  не  обеспечено .

Учреждениями культуры (библиотеками , клубами и пр.) население поселения обеспечено  не  в  полной  мере .

Объектами физической культуры и спорта (открытыми спортивными сооружениями, спортивными  залами и пр.) население МО «Знаменский сельсовет»  обеспечен  не  полностью .

Административно-хозяйственные учреждения в поселении представлены: администрацией МО «Знаменский сельсовет»  , отделением связи и опорным пунктом охраны порядка.

Остальные виды обслуживания (в частности: торговля, общественное питание ) , находятся в подавляющем большинстве в частной собственности, поэтому потребность в них и их развитие сети данных  видов  обслуживания определяется рыночными отношениями . Принимается, что обеспеченность населения ими соответствует потребности, в пределах экономической целесообразности существования учреждений и  доводится  до  нормы  за  счет  средств  частных  инвесторов.

3.     Современная архитектурно-планировочная организация территории.

3.1.  Расселение и система населенных мест.

Анализируя сельское расселение МО «Знаменский сельсовет»  Щигровского района Курской  области можно привести следующие сравнительные характеристики:

Таблица № 8

| N п/п | Наименование показателей | Территория |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Щигровский район | МО «Знаменский сельсовет» |
|  | Население (всего), тыс.чел. | 13,347 | 715 |
|  | в т.ч. сельское население | 13,347 | 715 |
|  | Плотность населения (всего), чел/кв.км | 11,23 | 9,45 |
|  | Количество СП | 18 | 1 |
|  | Средняя численность населения в СП, чел. | 741 | 715 |
|  | Количество НП | 167 | 17 |
|  | Средняя численность населения НП, чел. | 88 | 42 |

Из анализа расселения можно сделать выводы о том, что плотность населения на территории МО «Знаменский сельсовет» ниже чем  среднерайоннная  на 19,0%.

3.2.   Транспортная инфраструктура.

Транспортная  структура  сельсовета  представлена  участком  автомобильной  дороги  межмуниципального   значения , сетью дорог  местного  значения  муниципального  района , связывающих  населенные  пункты и  системой  дорог   местного  значения поселения  в  пределах  границ  населенного  пункта , образующих  развитую  улично – дорожную  сеть сельских  населенных  пунктов  .

Из  них межмуниципального  значения ( постановление  Администрации  Курской  области  от  28.07 2006 г. № 76  « Об  утверждении  Перечня  автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального  значения  Курской  области » (в  редакции  постановления Администрации  Курской  области  от  07.10.2010 г.  № 455-па) :

-    участок   дороги  - « Курск – Касторное » – Струковка ( 38 ОП МЗ 38 Н – 336 ) , протяженностью 6,5 км.

Характеристика  автодорог                                                                                    Таблица №9

| № п/п | Наименование автодороги | Дороги , км. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяж. всего | в том числе по типам покрытий |  |  |  |  |  |
|  |  |  | а/б | ч/щ | грунт | категория |  |  |
|  |  |  |  |  |  | III | IV | V |
| Автомобильные дороги межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | « Курск – Касторное » - Струковка | 14,2 | 14,2 |  |  |  | 14,2 |  |
| Автомобильные дороги местного значения поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | «Курск-Касторное-Струковка»-Пожидаевка (38 250 816 ОП МП-001) | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 3. | Пожидаевка-Струковка (38 250 816 ОП МП-002) | 0,8 | 0,8 |  |  |  |  |  |

Подавляющая  часть  дорог  не  имеют  асфальтового  покрытия , 16 населенных  пунктов  сельсовета  не  имеют  дорог  с  твердым  покрытием .

Существующая  застройка  населенных  пунктов  примыкает  в  основном  к  пойменной  части  водных  объектов  и  имеет  линейную  структуру . Улично-дорожная  сеть представлена  преимущественно с  выделением  основной    главной  транспортно-пешеходной  связи  к  которой  примыкают второстепенные  улицы  и  проезды .

Транспортное сообщение  между населенными пунктами и административным районом  организовано ОАО «Щигры Автотранс».

Общая  протяженность  дорог , улиц , проездов  составляет  -   49,6 км. , в  том  числе  поселковых  дорог – 15,5 км. , улиц , проездов  в  населенных  пунктах –      34,1 км.

Также по территории сельсовета проходит железная дорога федерального  значения Курск-Колпны Орловско-Курского региона ОАО РЖД с железнодорожной  станцией  Теребуж.

3.3.   Инженерная инфраструктура.

3.3.1.  Водоснабжение

Водоснабжение населённых пунктов сельсовета в основном осуществляется из артезианских скважин  и  шахтных  колодцев. Подача воды производится электрическими насосами  с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водоразборные колонки.

Водопроводные системы действуют в 6 населенных пунктах:  д. Пожидаевка, д.Струковка,  д.Витчиновка,  д.Матвеевка, д.Шатиловка, п. Мазыринский. Установлены водозаборные колонки  в д.Пожидаевка, д.Матвеевка.  Протяженность уличной водопроводной сети  15,5 км.

3.3.2.   Водоотведение.

В настоящее время в населенных пунктах МО «Знаменский сельсовет»  дома частного сектора оборудованы  надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы и с вывозом нечистот на поля под запашку и  частично местными выгребами .

3.3.3. Электроснабжение.

Электроснабжение потребителей сельсовета предусмотрено от электрических сетей Щигровских РЭС ПО ВЭС сетевой компании филиала  ОАО «МРСК Центра Курскэнерго».

На обслуживании  находятся линии электропередач  132,8 км, в том числе – ЛЭП 35 кВ – 13,7 км, ЛЭП  10 кВт – 48,8 км, ЛЭП  0,4 кВт – 70,3 км . На территории сельсовета имеется 26 трансформаторных подстанций ( ПС 35/10 кВ – 1 шт. и  КТП 10х0,4 кВ – 25 шт.), обеспечивающие энергоснабжение населенных пунктов сельсовета .

Характеристика  трансформаторной  подстанции  ПС 35/10 кВ « Чижовка » :

| № п/п | Наименование подстанции | U номинальное, кВ | Год ввода в эксплуатац. | % износа ПС (по амортизации) | Кол. тр-ров, мощн. МВА | % загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Чижовка» | 35/10 | 1979 | 100,0 | 1х1,6 | 14,0 |

Потребление электрической энергии достигает 30-55% от мощности трансформаторных подстанций.

3.3.4. Теплоснабжение.

Централизованное теплоснабжение в МО «Знаменский сельсовет» отсутствует.

Чуть  более  половины  жилой  застройки  поселения  имеет  газовое  отопление и оставшаяся часть печное  на твердом топливе - угле .

3.3.5. Газоснабжение.

Система   газоснабжения   включает  10   газораспределительных   пунктов               ( д.  Пожидаевка -  3 , с. Богородицкое – 1 ,     д. Витчиновка - 1 ,  д. Матвеевка – 1,

д. Новая  Чижовка – 1 ,  д. Струковка – 1 ,  д. Шатиловка – 1 ,  х. Поповецкие

Выселки - 1 )  и  5,8  км  газовых сетей высокого  давления  1-й категории , около

9,7 км. газовых  сетей  высокого  давления  2-й категории , более 13,5 км. газовых  распределительных  сетей  низкого  давления .

В настоящее время в МО «Знаменский сельсовет» газифицировано 121 домовладение. Обеспеченность  населенных пунктов МО на базе  природного газа низкая и составляет  около  53%.

Существующая система газоснабжения не в полной  мере  обеспечивает потребности в энергоносителе для устойчивого функционирования объектов ЖКХ, социального назначения , объектов жилого фонда на территории сельсовета.

3.3.6. Связь.

На территории сельского совета наиболее крупным оператором связи, предоставляющим услуги проводной местной и внутризоновой телефонной связи, на долю которого приходится 90 % всех абонентов области , является Курский филиал ОАО "Ростелеком".

Населенные пункты МО «Знаменский сельсовет»  имеют сети телефона с вводами в общественные здания и жилые дома – 50 точек .

Услуги междугородной и международной связи оказывают два оператора: ОАО "Ростелеком" и ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком".

Основные услуги мобильной (сотовой) телефонной связи оказывают четыре оператора сотовой связи: Курский филиал ОАО "ВымпелКом" (БиЛайн), Курский филиал ОАО "МТС", Курский филиал ОАО "Мобиком-Центр" (Мегафон) и ЗАО "Курская сотовая связь" (Теле-2).

На территории сельсовета по эфиру распространяется девять общефедеральных телевизионных программ: "ОРТ", "РТР", "ТВЦ", "НТВ", "Культура", "СТС", "REN TV", "ТНТ", "7ТВ" и пять местных: ГТРК "Курск", "ТВЦ-Курск", "Такт", ТВ-6 "Курск", "Курское региональное телевидение" ("КРТ").

Основным оператором эфирного распространения телевизионного сигнала на территории области является Курский областной радиотелевизионный передающий центр - филиал ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (ОРТПЦ).

Почтовое  отделение   связи   имеется  в  здании   администрации  сельсовета  в   д.  Пожидаевка.

3.4. Перечень мероприятий по развитию  функционально-планировочной  структуры территории. Обоснование предложений по территориальному планированию , этапы их реализации.

3.4.1.   Предложения  по  изменению  границ  населенных  пунктов  за счет их  территориального развития  :

-  земельный участок  1  площадью  9,0 га из земель сельхозназначения, находящихся в государственной  собственности , включить в границы населенного пункта с. Новая Слобода  для  сельскохозяйственного производства ;

-  земельный участок  2 площадью  4,0 га из земель сельхозназначения, находящихся в государственной  собственности, включить в границы населенного пункта с. Новая Слобода для  развития  жилой  застройки ;

-  земельный участок  3 площадью  3,2  га  из  земель  сельхозназначения, находящихся в государственной  собственности, включить в границы населенного пункта  с. Новая Слобода для  развития  жилой  застройки ;

-  земельный участок  4 площадью  5,1  га из земель сельхозназначения, находящихся в государственной  собственности и  площадью  0,3  га  из  земель промышленности , включить в границы населенного пункта  с. Новая Слобода  для   развития  жилой  застройки ;

-  земельный участок  5 площадью  4,8  га из земель сельхозназначения, находящихся в государственной  собственности, включить в границы населенного пункта   д. Струковка  для  развития  жилой  застройки ;

- земельный участок 6 площадью 1,6 га из земель сельхозназначения, находящийся в  государственной  собственности ,  включить в границы населенного пункта

д. Струковка для   развития жилой застройки ;

- земельный участок  7  площадью 1,8 га из земель сельхозназначения , находящийся в государственной  собственности ,  включить в границы населенного  пункта д. Пожидаевка  для  развития  жилой застройки ;

- земельный участок  8  с  кадастровым  номером  46:28:060203:104  площадью 2,2873 га из земель промышленности, находящийся в государственной собственности,  включить в границы населенного пункта  д. Пожидаевка  для  развития  общественно-деловых  зон ;

-  земельный участок  9  площадью 14,2 га из земель сельхозназначения, находящихся  в  государственной  собственности, включить в границы населенного пункта д. Желябовка  для  развития жилой застройки ;

-  земельный участок 10 площадью 10,0 га из земель сельхозназначения, находящихся  в  государственной  собственности ,  включить в границы населенного пункта                           д. Грязное  для  сельскохозяйственного производства  ;

- земельный участок 11 площадью 4,0 га из земель сельхозназначения, находящихся в государственной собственности ,  включить в границы населенного пункта                            д. Карташовка  для  развития  жилой  застройки ;

-   земельный   участок   12   площадью   12,0  га  из  земель  сельхозназначения , находящихся в государственной собственности, включить в границы  населенного  пункта д. Карташовка   для  развития  жилой  застройки ;

- земельный участок  13 площадью 8,5 га из земель сельхозназначения , находящийся в государственной собственности ,  включить в границы населенного пункта д. Старая  Чижовка  для   сельскохозяйственного производства  ;

- земельный участок  14 площадью 2,5 га из земель сельхозназначения, находящийся в государственной собственности, включить в границы населенного пункта                             д. Поповец  для  развития  жилой  застройки  ;

- земельный участок  15 площадью  8,0 га из земель сельхозназначения, находящихся в государственной собственности, включить в границы населенного пункта                               д. Поповец  для  развития  жилой  застройки ;

-  земельный участок  16  площадью  12,7 га из земель сельхозназначения, находящихся в государственной  собственности , включить в границы населенного пункта с. Новая Слобода  для  сельскохозяйственного производства .

3.4.2.   Предложения  по  территориальному  планированию  и  этапы  их  реализации  .

К основным мероприятиям по территориальному планированию  Знаменского  сельсовета  относятся:

- осуществление комплексного градостроительного (территориально-функционального) зонирования территории  сельсовета с целесообразным перераспределением земель по категориям и совершенствованием земельной структуры населенного пункта по видам и составу территориальных зон ;

- комплексное развитие системы объектов социального обслуживания населения во всех территориально-функциональных зонах с учетом радиусов обслуживания ;

- развитие транспортной инфраструктуры на территории сельсовета, в том числе и объектов внешнего транспорта ;

- создание комплексных общественно-деловых и производственно-коммунальных зон ;

- развитие и реконструкция объектов и сетей инженерно-технической  инфра -структуры, комплексное решение вопросов газоснабжения населенных  пунктов ;

- учет основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и требований пожарной безопасности при территориальном планировании сельсовета.

Обоснование предложений по территориальному планированию смотри  Том 3

« Положения о территориальном планировании » настоящего  проекта .

В составе генерального  плана  сельсовета   выделены временные сроки его реализации :  расчетный  срок  –  2035 год  и  1-я очередь  –  2020 год.

Проектные решения на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории : проектов планировки территории, проектов межевания и градостроительных планов земельных участков, а также учитываются при разработке Правил землепользования и застройки .

Реализация генерального плана осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации, которые утверждаются Главой  Знаменского  сельсовета течение 3-х месяцев со дня утверждения генерального  плана. Органы местного самоуправления  Знаменского  сельсовета  имеют право также разрабатывать и утверждать местные нормативы градостроительного проектирования поселения.